# Eindverslag IOT project van der Werf b.v.

Inhoud

Over dit document	3

Wat is er gedaan	4

Het dashboard	4

De microcontroller	4

Wat er nog moet gebeuren	5

De behuizing	5

Het dashboard	5

Advies voor overname	6

Behuizing	6

Microcontrollers	6

Dashboard	6

# Over dit document

In dit document wordt een eindverslag gegeven over het gemaakte werk in dit project. Dat wil zeggen dat er wordt aangegeven wat er wel/niet gemaakt is, en wat er nog gedaan moet worden om dit project volledig af te krijgen.

Na deze inleiding worden alle uitgevoerde werkzaamheden beschreven, gevolgd door de werkzaamheden die nog verricht moeten worden. Ten slotte wordt er nog een advies voor overname gegeven.

# Wat is er gedaan

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke werkzaamheden voor dit project goed en volledig zijn afgerond. Dit omvat eerder geplande werkzaamheden, evenals extra werkzaamheden die later nodig zijn geacht.

## Het dashboard

Het dashboard is in werkende staat en klaar om in gebruik te nemen. Hierin zijn de volgende werkzaamheden verricht:

- Het hebben van een inlogsysteem

- De mogelijkheid om aparte dashboards/accounts te hebben voor verschillende rollen (denk aan: machinist, eigenaar, klant)

- De mogelijkheid om meetresultaten te bekijken voor elk veld

- Grasvelden geïmporteerd uit arcGIS

- Een handig overzicht waarin snelle statistieken over alle werkzaamheden (velden) van het bedrijf te zien is

- De mogelijkheid om machinisten toe te voegen (dit is afhankelijk van de machine waar vanuit gewerkt wordt). Zo heeft een bepaalde maaier bijvoorbeeld het account van “macinist 1” ingelogd op het systeem.

- Een interactieve maps-kaart waarop locaties van de velden te zien zijn.

- Documentatie over gebruikte technieken, user stories, en verdere technische documentatie.

## De microcontroller

De microcontroller en behuizing is nog niet klaar om in gebruik genomen te worden (zie: Wat er nog moet gebeuren). Hieronder staat beschreven wat er wel is gedaan:

- Code op de microcontroller waarmee de afstandssensor (ToF) wordt uitgelezen

- Code waarmee de GPS wordt uitgelezen van de GNSS module (De GPS werkt nog niet goed. zie: Wat er nog moet gebeuren)

- De sensoren kunnen aangesloten worden volgens het diagram gegeven in de technische documentatie, waarmee de microcontroller de bovenstaande data kan uitlezen en versturen.

- Er is onderzoek gedaan over welke sensoren het beste werken (VL53L4CD).

# Wat er nog moet gebeuren

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er nog moet gebeuren aan het project voordat deze voldoet aan alle eisen gesteld door de opdrachtgever. Deze werkzaamheden zijn niet gebeurd door een combinatie van een gebrek aan tijd voor het project, en financiële limitaties.

## De behuizing

De behuizing is nog één van de grootste gebrekken aan dit project. Hiervoor moet nog het volgende gebeuren:

- Een waterdichte, op machine monteerbare, tegen trilling bestendige behuizing. Evenals een gedocumenteerd ontwerp hiervoor.

- Een GPS antenne om het GPS signaal op te vangen (de standaard keramische antenne werkt niet goed genoeg)

## Het dashboard

Voor het dashboard moet nog het volgende gebeuren:

- Maairoutes voor machinisten in de vorm van een algoritme die als input een machine capaciteit, gemiddelde maaisnelheid, reistijd tussen velden, en shift-tijd neemt. Daar moet dan een route uit komen die alle benodigde velden op de meest efficiënte volgorde toont.

- Data verzamelen voor efficiënte maairoutes

- Shapefiles voor de grasvelden van ARCgis. Deze shapefiles kunnen gebruikt worden om de vorm van velden op de kaart in het dashboard juist te weergeven.

# Advies voor overname

In dit hoofdstuk wordt advies gegeven voor het afmaken en draaiende houden van het project.

## Behuizing

Voor de behuizing adviseren wij sterk om alleen PETG plastic te gebruiken. Dat omdat deze niet alleen weersbestendig is, maar ook heel sterk en waterdicht. Andere plastics zoals ABS hebben een lage smelt-temperatuur, of zijn niet waterdicht.

## Microcontrollers

Omdat nog niet vast staat hoe het hele systeem in elkaar moet zitten met 2 microcontrollers, adviseren wij het volgende:

Gebruik per sensor-behuizing ook een standalone microcontroller. Laat deze zijn eigen GPS uitlezen, en zijn eigen data versturen. Vervolgens kan je dan instellen of het een controller voor voor of achter is, en bij welke tractor deze hoort.

Gebruik geen split-systeem waarbij de microcontroller bijvoorbeeld in de kabine zit, en de sensor buiten. Omdat kabels dan te lang worden krijg je ruis, inaccurate data, en lange kabels die misschien verstrikt raken tijdens het opereren van de maaier. Bovendien kan je dan ook één ontwerp voor beide voor en achter gebruiken. Dat scheelt tijd met ontwikkelen en fabriceren, omdat je dan geen 2 aparte ontwerpen nodig hebt.

## Dashboard

Voor het dasboard adviseren wij om accounts strikt zakelijk of machine-afhankelijk te zijn. Daarmee bedoelen we: Sla geen persoonsgegevens op, want dat hoeft ook niet. Dat scheelt veel gedoe met privacy policies, disclaimers, en potentiële risico’s met persoonsgegevens.

Groep: D3
Klas: ITV1D
Instituut: Van Doorenveste (Hanzehogeschool) 
Opdrachtgever: Groenvoorziening van der Werf B.V.
Begeleidende docent: Maybel Wolfrat
Contact bij vragen: